# FR3 Wuji pi05 部署操作说明

# 快速指南

本说明用于 FR3 双臂与 Wuji 双手的 pi05 模型部署。目前提供快、中、慢三种执行速度，并有独立的 Home 归位指令。当前使用效果最好、建议优先使用的是 70A_30B 权重，对应 54 维、30 Hz 模型；中速入口需显式选择 --model 54。权重步骤目录为：

checkpoints/pi05_fr3_wuji_weighted/tomato_lora_0918_a70_b30/19999

启动时准备两个终端：先启动模型服务，等待 ready / Warmup OK，再启动所选速度的机器人控制端。70A_30B 的慢、中、快分别使用 deploy/fr3_wuji_slow/run.sh、deploy/fr3_wuji_medium/run.sh、deploy/fr3_wuji_fast/run.sh，均连接同一 8001 服务。慢速默认至少 2.5 倍时长播放；中速默认约 25 秒后在段边界切慢；快速使用 RTG 异步衔接。完整参数见下文“启动指令”。

Home 归位在项目根目录执行以下命令，先归双臂、再归双手；不需要模型服务或相机，不能与其他控制端同时运行：

bash deploy/fr3_wuji_home/home.sh

当前 state / action 部署映射如下，索引从 0 开始，区间左闭右开，关节位置单位均为 rad：

硬件接口与 70A_30B：输入 observation/state 为 54 维，顺序为左臂 [0:7]、左手 [7:27]、右臂 [27:34]、右手 [34:54]；服务输出 actions 为 (50, 54)，每一步采用相同顺序。70A_30B 服务已完成反归一化与臂部 delta 还原，输出是绝对关节目标，控制端不要再次叠加当前 state。

30000 / 30000v2：模型内部 state 和 action 均为左臂 [0:7]、右臂 [7:14]、左手 [14:34]、右手 [34:54]、补齐维 [54:64]。server 将硬件 state 重排并补 10 个零；输出去掉末 10 维，再重排为硬件的“左臂→左手→右臂→右手”。

25000 / 25000-single：模型内部 state 保持“左臂→左手→右臂→右手”，末尾补 10 个零；action 则仍为“左臂→右臂→左手→右手＋末 10 维”，输出按上述方式裁剪、重排。两类 64 维服务返回的也都是 (50, 54) 绝对关节目标。

更换微调模型时，不同微调方式的模型可能需要让 Codex 单独编写或调整配套 server 适配。应结合训练配置和权重 assets 核对 LoRA / 全量微调结构、54 / 64 维、state / action 顺序、归一化统计、delta / 绝对动作语义及模型频率，再匹配控制入口；不能默认只改权重路径即可通用。

# Prompt

训练的指令：

Pick up a tomato truss with the right hand, then pick a cherry tomato with the left hand and place it in the left basket.

目前推理尝试的指令：

#添加了右手停留

Pick up a tomato truss with the right hand, then move the right hand to the center and keep it stationary. Next, pick up a cherry tomato with the left hand and place it in the left basket.

# 功能框架

按 2026-09-28 当前工作区核对。

3 种速度、4 个常用执行入口、2 类模型维度；另外有 1 个独立 Home 归位入口。

每次运行分为“模型服务”和“机器人控制”两个终端。

| 执行入口 | 模型时间轴 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| deploy/fr3_wuji_slow/run.sh | 30 Hz | 54 维慢速；64 维用对应 execute.sh 包装 |
| deploy/fr3_wuji_20hz_slow/run.sh | 20 Hz | 54 维 20 Hz 专用慢速 |
| deploy/fr3_wuji_medium/run.sh | 15 / 20 / 30 Hz，随模型选择 | 统一中速入口，选择 --model |
| deploy/fr3_wuji_fast/run.sh | 30 Hz | 54 维快速；30000v2 有专用快速包装 |
| deploy/fr3_wuji_home/home.sh | 独立归位 | 不启动模型，先归双臂，再归双手 |

54 / 64 维如何区分：硬件始终是 54 维（左臂7＋左手20＋右臂7＋右手20），每次预测 50 步。54 维模型直接使用对应接口；64 维模型要补零、重排并去掉末 10 维，不能只换路径而不换适配。

| 模型身份 | 内部维度 | 模型频率 | 常用端口 | 执行适配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54（旧名 19999） | 54 | 30 Hz | 8001 | 慢 / 中 / 快 |
| 20hz | 54 | 20 Hz | 慢速配套 8001；独立服务 8006 | 专用慢速 / 中速 |
| 64-lora-30hz（原 30000） | 64 | 30 Hz | 8002 | 专用慢速 / 中速 |
| 64-full-30hz（原 30000v2） | 64，全量微调 | 30 Hz | 慢/中 8003；专用快 8002 | 专用慢速 / 中速 / 专用快速 |
| 64-full-15hz-ab（原 25000） | 64，全量微调 | 15 Hz | 8004 | 中速 |
| 64-full-15hz-a（原 25000-single） | 64，全量微调 | 15 Hz | 8005 | 中速 |

64 维有两种映射：30000 系列的状态、动作都是“左臂→右臂→左手→右手”；25000 系列的状态是“左臂→左手→右臂→右手”，动作仍是“双臂→双手”。因此要按模型身份选择，不能仅按 64 维统一加载。25000 两套的 15 Hz 目前依据资产命名及现有适配，尚缺随权重保存的训练配置佐证。

# 启动指令

以下从项目根目录执行。每个终端都先设置相同的 CKPT；新机器只替换根目录与权重路径。模型提示 ready / Warmup OK 后，再启动控制端。控制命令带 --execute，会驱动真机。

## 1. 54 维、30 Hz：同一个模型服务，选择一种速度

两个终端分别执行：

cd /home/descfly/lpy/openpi

CKPT="$PWD/checkpoints/pi05_fr3_wuji_weighted/tomato_lora_0918_a70_b30/19999"

终端一：启动模型。

bash deploy/fr3_wuji/run.sh -m experiments.weight_motion_eval.oneshot.policy_server \

--checkpoint "$CKPT" --port 8001

终端二：以下三条选一条。

# 慢速：默认最低时间倍率 2.5

bash deploy/fr3_wuji_slow/run.sh \

--checkpoint "$CKPT" --uri ws://127.0.0.1:8001 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 20 \

--minimum-time-scale 2.5 --start-cameras --finish-policy disable

# 中速：默认约 25 秒后，在下一段边界切慢速

bash deploy/fr3_wuji_medium/run.sh --model 54 \

--checkpoint "$CKPT" --uri ws://127.0.0.1:8001 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 20 \

--minimum-time-scale 0.625 --slow-after-seconds 25 \

--start-cameras --finish-policy disable

# 快速：30 Hz 时间轴，RTG 异步衔接

bash deploy/fr3_wuji_fast/run.sh \

--checkpoint "$CKPT" --uri ws://127.0.0.1:8001 \

--execute --supervised-trial --broker-mode rtg --rounds 50 \

--start-cameras --finish-policy disable

中速全程不降速：改为 --slow-after-seconds 0；要 35 秒后降速则填 35。快速串行模式改为 --broker-mode serial。三种速度都以 100 Hz 下发；“中速/快速”是方案名称，不保证实际任务耗时按名称排序。

## 2. 54 维、20 Hz：专用慢速

两个终端使用同一个变量：

CKPT20="$PWD/checkpoints/pi05_fr3_wuji_20hz/tomato_lora_0918_20hz/19999"

# 终端一：该慢速入口配套的模型服务

bash deploy/fr3_wuji_20hz_slow/serve.sh --checkpoint "$CKPT20" --port 8001

# 终端二：每轮执行完整 50 步

bash deploy/fr3_wuji_20hz_slow/run.sh \

--checkpoint "$CKPT20" --uri ws://127.0.0.1:8001 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 30 \

--start-cameras --finish-policy disable

此处显式传路径，修正脚本默认路径与本机目录不一致的问题。8001 与上面的 30 Hz 服务不能同时占用。

### 20 Hz 要用中速时

# 终端一：中速使用独立 20hz 服务契约，端口 8006

bash deploy/fr3_wuji/run.sh -m deploy.fr3_wuji_models.model_20hz.serve \

--checkpoint "$CKPT20" --port 8006

# 终端二

bash deploy/fr3_wuji_medium/run.sh --model 20hz \

--checkpoint "$CKPT20" --uri ws://127.0.0.1:8006 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 20 \

--slow-after-seconds 25 --start-cameras --finish-policy disable

20 Hz 慢速和中速的服务契约不同，切换时使用各自配套服务。

## 3. 64 维：按权重选择适配

终端一按下表启动对应模型服务；换同类型权重时，在服务命令后追加 --checkpoint /完整路径/步骤目录。

| 模型 | 终端一：模型服务 | 默认权重 / 端口 |
| --- | --- | --- |
| 64-lora-30hz（原 30000） | bash deploy/fr3_wuji_30000/run.sh | checkpoints/30000 / 8002 |
| 64-full-30hz（原 30000v2） | bash deploy/fr3_wuji_30000v2/run.sh | checkpoints/30000v2 / 8003 |
| 64-full-15hz-ab（原 25000） | bash deploy/fr3_wuji_25000/run.sh | checkpoints/25000 / 8004 |
| 64-full-15hz-a（原 25000-single） | bash deploy/fr3_wuji_25000_single/run.sh | checkpoints/25000-single / 8005 |

终端二，中速统一写法（示例 64-full-30hz，加载原 30000v2 权重）：

bash deploy/fr3_wuji_medium/run.sh \

--model 64-full-30hz --checkpoint "$PWD/checkpoints/30000v2" \

--uri ws://127.0.0.1:8003 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 20 \

--slow-after-seconds 25 --start-cameras --finish-policy disable

切换为 64-lora-30hz / 64-full-15hz-ab / 64-full-15hz-a 时，同时改 --model、--checkpoint、--uri，按表对应。实际权重目录和服务脚本不改名，例如 64-lora-30hz 仍加载 checkpoints/30000。两套 30 Hz 64 维权重也可选对应慢速入口：

# 30000：配套上表 8002 服务

bash deploy/fr3_wuji_30000/execute.sh \

--checkpoint "$PWD/checkpoints/30000" --uri ws://127.0.0.1:8002 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 20 \

--minimum-time-scale 2.5 --start-cameras --finish-policy disable

# 30000v2：配套上表 8003 服务

bash deploy/fr3_wuji_30000v2/execute.sh \

--checkpoint "$PWD/checkpoints/30000v2" --uri ws://127.0.0.1:8003 \

--execute --supervised-trial --continuous --rounds 50 --replan-steps 20 \

--minimum-time-scale 2.5 --start-cameras --finish-policy disable

### 30000v2 专用快速入口

这条快速路径使用自己的配套服务（默认 8002），不要混接上表 8003 的服务契约。

# 终端一

bash deploy/fr3_wuji_30000/serve_v2.sh \

--checkpoint "$PWD/checkpoints/30000v2" --port 8002

# 终端二

bash deploy/fr3_wuji_30000/fast.sh \

--checkpoint "$PWD/checkpoints/30000v2" --uri ws://127.0.0.1:8002 \

--execute --supervised-trial --broker-mode rtg --rounds 50 \

--start-cameras --finish-policy disable

## 4. 独立 Home 归位

# 只检查配置

bash deploy/fr3_wuji_home/run.sh --check

# 真机归位：先双臂，再双手，完成后释放退出

bash deploy/fr3_wuji_home/home.sh

不需要模型服务或相机；不要与其他控制端同时运行。

# 如何切换权重

先 Ctrl-C 停止机器人控制端，再停止旧模型服务。

同一种模型适配，只需让两端的 --checkpoint 指向同一个新步骤目录（含 params/ 和 assets/）。

跨 54/64 维、30/20/15 Hz 或 LoRA/全量微调时，按上表一起切换服务入口、模型身份、执行入口和端口。

等新模型预热就绪后再开控制端；可先把 --rounds 改成 1。

只切慢/中/快且权重与服务契约相同时，可以保留模型服务，只重启控制端。

中速模型名已按维度、结构和频率命名：

54：原 19999，原生 54 维、30 Hz。

64-lora-30hz：原 30000，64 维 LoRA、30 Hz；默认选项。

64-full-30hz：原 30000v2，64 维全量微调、30 Hz。

64-full-15hz-ab：原 25000，64 维全量微调、15 Hz、AB 统计。

64-full-15hz-a：原 25000-single，64 维全量微调、15 Hz、A 统计。

20hz：原生 54 维、20 Hz。

--checkpoint 决定实际权重，目录名无需修改。全部旧名称继续兼容，64 也保留为 64-lora-30hz 的别名。此次仅改命令名称，服务身份、端口、动作映射、手部参数和安全阈值不变。

# 常用参数说明

## 1. --rounds 和 --replan-steps 怎么理解

以慢速/中速的这组参数为例：

--continuous --rounds 50 --replan-steps 50

意思是：连续运行 50 轮，每轮模型预测 50 步，使用这一轮的全部 50 步生成执行轨迹，再用新的观测继续下一轮。 不是把同一段动作重复播放 50 次，也不是运行 50 秒或完成 50 次摘果任务。

如果改成：

--continuous --rounds 50 --replan-steps 20

仍然运行 50 轮，每轮模型仍预测 50 步，但只使用前 20 步，余下 30 步丢弃；下一轮根据新观测重新预测。中速可能在上一段末尾到位/稳定阶段提前请求下一轮，但不会继续沿用上一轮被丢弃的尾段。

| 参数 | 含义 | 默认值 / 范围 |
| --- | --- | --- |
| --continuous | 慢/中速开启多轮连续执行。不加时只执行一次完整 50 步预测，--rounds 和 --replan-steps 不控制这一单次执行。 | 默认关闭；快速入口不用此参数 |
| --rounds 50 | 慢/中速连续模式计划运行 50 轮；异常或手动停止会提前结束。 | 默认 50，至少 1；快速为 1–1000 |
| --replan-steps 50 | 慢/中速连续模式每轮使用前多少个预测节点。50 是整段；20 是只取前 20 步。不是训练步数，也不是模型推理采样次数。 | 默认 20，可选 2–50；快速没有此参数 |

怎么选：步数较小，通常能更早利用新观测纠偏，但推理和轮间衔接更频繁；步数较大，一段执行得更长，更新观测的间隔通常也更长。它不直接改变速度上限。

“步”也不是 100 Hz 控制帧。 预测节点之间会插值、限速或慢放，设备仍以 100 Hz 下发。例如 20 Hz 模型的 50 个节点首尾跨度为 49/20 = 2.45 秒；默认 2.5 倍慢放，播放阶段至少约 6.125 秒，还要加接近、稳定等待和推理等耗时。因此不能用 50轮 × 50步 直接换算整次运行秒数。

## 2. 其他常用配置

| 参数 | 解释 | 适用范围 / 默认 |
| --- | --- | --- |
| --model 54 等 | 选择模型结构、维度映射和节点频率；按上面的模型表选。 | 中速入口；默认 64-lora-30hz |
| --checkpoint 路径 | 实际权重步骤目录，应包含 params 和 assets；模型端、控制端指向同一份。 | 模型服务 / 控制端 |
| --port 8001 | 模型服务监听端口。 | 模型端 |
| --uri ws://127.0.0.1:8001 | 控制端连接的模型地址，与服务端口配对。 | 控制端 |
| --minimum-time-scale 2.5 | 轨迹相对模型时间轴的最低时间倍率。2.5 表示至少按 2.5 倍时长播放；速度、加速度等约束可能进一步拉长。0.625 也不保证一定按该倍率完成。 | 慢速默认 2.5；中速默认 0.625；快速无此参数 |
| --slow-after-seconds 25 | 中速开始运动约 25 秒后，在下一段边界切慢速；当前段执行完，不在第 25 秒中途截断。设 0 表示全程中速。 | 仅中速连续模式；默认 25 |
| --finish-policy disable | 末端到位后释放并退出本次控制。 | 慢/中默认 hold；快速默认 disable |
| --finish-policy hold | 轮数完成后继续保持末姿态，直到 Ctrl-C 结束。不是运行完自动退出。 | 慢 / 中 / 快 |
| --start-cameras | 让执行入口启动相机；如果已有相机发布，省略。 | 默认不启动 |
| --hand-control slider | 选择手部控制模式；slider 使用 SDK 限速与接触处理，strict 使用更严格的手部跟踪检查。 | 慢/中默认 slider；快速固定 slider，无此选择参数 |
| --check | 生成/检查配置，不连接模型或驱动机器人；仍要具备所需文件和控制器构建信息。 | 控制端检查模式，不能与 --execute 同用 |
| --execute --supervised-trial | 明确启动真机执行并使用现场值守模式；并不代表自动通过实机验收。 | 本文真机控制命令使用 |
| --output 路径 | 指定本次记录目录，用于保存参数、预测、执行与停止报告；使用新目录。 | 默认在 logs/weight_motion_eval 下生成独立目录 |

## 3. 快速入口的专用参数

| 参数 | 解释 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| --broker-mode rtg | 当前动作块播放途中异步请求下一块，收到后做时间补偿与平滑衔接。 | rtg |
| --broker-mode serial | 完整播放当前块后才请求下一次推理，等待期间保持末目标。 | 可选 |
| --trigger-fraction 0.5 | RTG 在当前 50 步预测块的约一半进度触发下一次推理请求；不是速度倍率。 | 0.5；范围 0.1–0.9 |
| --guidance-steps 3 | 新动作块接入时用于平滑过渡的节点数；不是每轮执行步数，也不是模型去噪步数。 | 3；范围 2–10 |
| --rounds 50 | 快速入口接纳 50 个预测块。RTG 可能提前切到新块，并跳过推理延迟期间已过去的节点，因此不保证每块都执行满 50 步。 | 50 |

快速入口不加 --continuous、--replan-steps、--minimum-time-scale 或 --slow-after-seconds，这些不是它的参数。

## 4. 参数组合速查

下列是接在慢/中速控制命令后面的参数片段，不是独立启动命令：

# 只试一轮，执行全部 50 步

--continuous --rounds 1 --replan-steps 50

# 连续 50 轮，每轮执行全部预测

--continuous --rounds 50 --replan-steps 50

# 连续 50 轮，每轮只用前 20 步，更频繁更新预测

--continuous --rounds 50 --replan-steps 20

# 仅中速：连续 50 轮，全程保持中速

--continuous --rounds 50 --replan-steps 20 --slow-after-seconds 0

# 当前安全阈值

以下是当前软件设置，默认手部模式为 slider。单位 rad、rad/s；规划限速、运行超速检查、到位误差是不同检查，不要混用。

| 项目 | 慢速（30 / 20 Hz） | 中速 | 快速（30 Hz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低时间倍率 | 2.5 | 0.625；默认 25 秒后段边界切慢 | 1.0 原时间轴 |
| 机械臂播放速度上限 | 0.42 rad/s | 1.68 rad/s | 1.0 rad/s |
| 机械臂运行速度检查 / 网关上限 | 0.7 / 0.7 rad/s | 2.0 / 2.0 rad/s | 1.0 / 1.2 rad/s |
| 机械臂运动跟踪误差 | 0.08 rad | 0.20 rad | 0.20 rad |
| 机械臂播放加速度 / jerk | 1.44 rad/s² / 17.28 rad/s³ | 23.04 / 1105.92 | Ruckig：3.0 / 30.0 |
| slider 手部指令变化率 | 1.0 rad/s | 2.0 rad/s；切慢后 1.0 | 1.0 rad/s |
| slider 手部电流上限 | 2 A | 2 A | 2 A |
| 手部 Kp / Kd | 8 / 0.1 | 6 / 0.1；25000-single 左5、右6 | 8 / 0.1 |
| 设备下发 / 指令有效期 | 100 Hz / 20 ms | 100 Hz / 20 ms | 100 Hz / 20 ms |

首次接近与平滑：54 维慢/中速的原始首目标相对实测偏差上限 0.3 rad，机械臂平滑改动上限 0.03 rad；64 维对应慢/中速配置为 1.5 rad、0.2 rad。快速首目标接近上限：54 维 0.3 rad，30000v2 专用入口 1.5 rad；快速播放使用 Ruckig 平滑。慢/中速手部平滑改动上限 0.08 rad（slider 的手部最终下发另受 SDK 限速）。

反馈与推理时效：设备反馈最多 150 ms；送推理的观测最多 70 ms；推理准入截止为原始观测后 1 秒。断流、过期、序号异常或底层故障会停止，不自动续播。

接触与关节范围：机械臂网关接触力矩阈值每关节 20 N·m；关节位置上下限读取现场参考配置/URDF，没有一个全局统一角度。手部 slider 接触保持最长 300 秒，接触末端稳定等待最长 20 秒；固件故障仍会停止。

到位与运动跟踪分开：末端到位误差当前臂/手为 0.25 rad；它不替代上表运动中的机械臂 0.08/0.20 rad 检查。slider 手部到位也不是逐帧 0.05 rad 的 strict 跟踪检查。

手部使能稳定：实测相对初始姿态漂移超过 0.01 rad 拒绝；速度需不超过 0.02 rad/s 并持续 0.5 秒才算稳定。原页记录的判断仍在 experiments/weight_motion_eval/oneshot/hand.py；中速有独立同值检查。报错文字中的 0.005 rad 未同步，实际条件是 0.01 rad。

strict 手模式（非默认）：慢速 45°/s、中速 90°/s，电流 1 A，手部跟踪误差 0.05 rad；快速固定 slider。

中速降速后：轨迹切慢、手部指令限速降到 1 rad/s；仍由中速设备会话持有，不能理解成跟踪阈值和所有网关参数都切成慢速值。

Home 单独参数：双臂速度 0.20 rad/s、加速度 0.40 rad/s²、jerk 3.20 rad/s³，运动跟踪误差 0.16 rad；双手目标时间轴 0.50 rad/s。

阈值核对位置：慢速 deploy/fr3_wuji_slow/config.yaml、limits.py；中速 deploy/fr3_wuji_medium/config.yaml、runtime/limits.py；快速 deploy/fr3_wuji_fast/limits.py。修改后重启对应控制端，模型服务通常不用重启。

本页依据当前代码整理，未执行真机验证。本机仍缺控制器 overlay，且设备运行层含旧遥操/SDK 路径；现场环境补齐后再使用真机命令。